4COM1042 [Вычислительные платформы] Проект B совместной разработки «Игра в телевизионный теннис»

Примечания

Алекс Шафаренко и Стив Хант, 2016 год.

1

Обзор

В рамках этого проекта вам предстоит разработать игру в теннис на телевидении.

• Вам предстоит реализовать видеодисплей 32x32 и микросхему кинематического контроллера, которая будет перемещать биты и мяч по экрану, а также использовать набор 7-сегментных дисплеев для отображения текущего счета двух игроков.

• Вам также предстоит написать программу, которая предсказывает траекторию полета мяча и определяет положение биты компьютера для отбивания от него.

«ТВ-теннис» — одно из названий первой видеоигры, когда-либо созданной (игра «Понг»). Посмотрите следующее видео, где изобретатель Ральф Баеринг играет в теннис.

https://youtu.be/XNRx5hc4gYc

а также немного истории игры от Смитсоновского института.

https://youtu.be/-I73oK9q-jk

В этом проекте мы пытаемся воспроизвести некоторые особенности телевизионного тенниса, а также добиться того, чтобы компьютер играл в него с человеком в максимально увлекательной форме.

Мы, безусловно, вооружены превосходящими знаниями в области вычислительной техники по сравнению с прототипом 1960-х годов, но также находимся в невыгодном положении из-за довольно примитивной технологии моделирования Logisim, которая не позволяет нам использовать несколько контроллеров Bats одновременно и ограничивает разрешение видео до 32x32.

Тем не менее, вполне возможно добиться реалистичного игрового процесса; более того, поскольку симуляция на ЦП столь же проста (и медленна), — что необычно — довольно легко построить систему, в которой компьютер и игрок-человек находятся на равных условиях. Этому также способствует неуклюжесть симулированного джойстика: переместить биту в нужное место на доске — задача непростая, особенно если джойстик вышел за пределы возможностей датчика.

Роботизированный игрок

Новым элементом в нашей игре по сравнению с классической версией является роботизированный игрок: компьютер, управляющий одной из бит.

Компьютер всегда использует правую биту, а левой управляет человек с помощью имитированного джойстика. Чтобы немного уравнять шансы в игре, мы ограничили возможности роботизированного игрока:

• Компьютер может перемещать свою биту только тогда, когда мяч находится в левой половине экрана (половине игрока). Как только мяч попадает в правую половину, игровой контроллер (аппаратное устройство) блокирует правую биту.

Таким образом, компьютер должен сделать свои прогнозы и переместить биту в нужное положение до того, как мяч окажется в его половине экрана. Поскольку моделирование происходит на уровне логических элементов, компьютер работает медленно. Иногда он будет недостаточно быстр и промахнется мимо мяча.

2

Возможные расширения

Несмотря на то, что мы немного изменили возможности компьютера, он всё ещё лучше справляется с прогнозированием, чем человек, и это может привести к скучной игре. Чтобы сделать игру интереснее, в нашу эталонную реализацию были добавлены две расширенные функции , которые вы можете рассмотреть возможность добавить в качестве расширений к базовой системе после того, как она заработает:

1. Чтобы сделать задачу интереснее, контроллер прикладывает диффузионную силу вертикально, то есть случайным образом немного смещает мяч от цели вверх или вниз. Таким образом, траекторию нельзя предсказать, построив одну прямую линию, а нужно определить узкий диапазон различных направлений, в которых может двигаться мяч. Это означает, что программа должна работать по методу инерциальной навигации.

Иногда, когда расчет неточно предсказывает направление отскока мяча, компьютеру может потребоваться изменить положение биты несколько раз во время полета мяча.

В ситуации, когда угол падения достаточно крутой, программе приходится прилагать больше усилий для учета прогнозируемых отражений, и человек может гораздо легче выиграть спор.

2. Более того, система отсчета включает в себя схему передачи скорости, которая передает часть импульса биты мячу, заставляя мяч «вращаться» после отскока от биты. Это изменяет угол отражения и позволяет, хотя и довольно сложно, человеку атаковать робота ударами с крутым вращением.

Естественно, от вас не ожидается разработка ни одной из этих расширенных функций, но полезно знать, что их можно добавить в рамках ограничений используемой технологии моделирования и процессорного ядра.

После того, как система заработает, вы не ограничены в возможностях ее расширения. Вы можете изменять ее функциональность или добавлять другие расширенные функции собственной разработки.

3

Проектирование аппаратного обеспечения

Этот проект в основном посвящен аппаратной части. Геймпад состоит из нескольких компонентов, соединенных довольно простым способом. Один из этих компонентов — кинематический контроллер, обозначенный на схеме буквой «C», — довольно сложен. Мы оставим рассмотрение этого компонента на потом, а сначала рассмотрим остальные.

Дисплей, биты и мяч

У нас есть универсальная панель дисплея , состоящая из 1024 пикселей, расположенных в 32 столбца по 32 пикселя в каждом. Столбцы пронумерованы от 0 до 31 слева направо, а пиксели в каждом столбце пронумерованы от 0 до 31 снизу вверх.

Каждый столбец имеет 32-битный входной контакт, по одному биту на пиксель. Отображаемый столбцом шаблон определяется 32-битным шаблоном, подаваемым на этот контакт (высокие значения в шаблоне включают пиксели, а низкие — выключают). При наличии соответствующих входных сигналов эта панель может отображать любой шаблон размером 32x32 пикселя.

Для телевизионного тенниса нам нужно отобразить 2 ракетки и мяч на однотонном фоне. Мяч отображается как один пиксель, а каждая ракетка — как вертикальная линия, состоящая из 3 смежных пикселей в одном столбце. Мяч может появляться в любом месте экрана, но ракетки могут располагаться только в фиксированных столбцах (левая ракетка в 3-м столбце, правая — в 28-м).

Для отображения мяча нам нужно активировать 1 пиксель из 32 в определенном столбце на экране. Нам необходимо знать столбец (координата x) и строку (координата y), в которых должен появиться мяч. Для отображения одной биты нам нужно активировать 3 смежных пикселя из 32 в фиксированном столбце, поэтому нам нужно просто указать строку (координата y), в которой должен появиться нижний конец биты. Таким образом, нам нужны четыре 5-битных числа для указания позиций мяча (ballX, ballY) и двух бит (leftbatY, rightbatY). Эти данные будут получены от кинематического контроллера.

4

видеоподсистема

Видеоподсистема имеет четыре 5-битных входа: ballX, ballY, leftbatY, rightbatY. Панель дисплея управляется набором из 32 видеочипов , и все четыре этих входа подключены к каждому видеочипу. Однако для уменьшения количества проводов видеочипы соединены в цепочку . Чипы расположены в цепочке с запада на восток; самый западный чип принимает все входные данные и передает их следующему чипу в цепочке.

Вместо соединения 32 отдельных видеочипов мы используем клеточную схему . 8 чипов соединяются вместе, образуя видеосекцию . Затем 4 из этих секций соединяются последовательно. Клеточная схема — это стандартный метод: проектируется одна ячейка, добавляется в библиотеку схем, а затем строится более крупная схема путем соединения нескольких одинаковых ячеек по регулярной схеме. Каждая секция обозначается на принципиальной схеме прямоугольником, содержащим диагональный крест.

видеочип

Каждый видеочип имеет входные контакты ballX, ballY, leftbatY, rightbatY на западной стороне и выходные контакты ballX, ballY, leftbatY, rightbatY на восточной стороне, и битовые последовательности на каждом из них проходят через каждый видеочип без изменений.

Каждый видеочип управляет определенным столбцом дисплея, и каждому чипу необходимо «знать», какой столбец он управляет, поэтому чипы нумеруются от 0 до 31, как и столбцы. Вместо того чтобы хранить разные номера столбцов в каждом чипе по отдельности, мы используем небольшой трюк. Мы добавляем к каждому видеочипу дополнительный 5-битный входной контакт с меткой chipID на его западной стороне и соответствующий выходной контакт на его восточной стороне, но на этот раз мы добавляем 1 к номеру перед повторным выводом. Затем, когда мы соединяем чипы в цепочку, мы обязательно подаем сигнал 0b00000 на контакт chipID самого западного чипа (= столбец 0), который добавляет 1 и, таким образом, отправляет сигнал 0b00001 следующему чипу в цепочке. Таким образом, все 32 чипа автоматически нумеруются сами собой.

Входы с западной стороны (5-битные входные контакты)

Выходы с восточной стороны (5-битные выходные контакты)

chipID chipID+1

ballX ballX (без изменений)

ballY ballY (без изменений)

leftbatY leftbatY (без изменений)

rightbatY rightbatY (без изменений)

Важно понимать, что видеочип является чисто комбинационным . Видеочип не имеет внутреннего состояния и генерирует 32-битный выходной шаблон, который управляет одним столбцом дисплея. Этот шаблон выводится на единственный северный вывод. Итак, как же создается этот шаблон? Каждый чип включает в себя схему для отображения мяча и схему для отображения одной биты. Положение мяча принимается на входные выводы ballX и ballY. Каждый чип сравнивает свой идентификатор чипа (chipID) с ballX, и если они совпадают, он подсвечивает пиксель номер ballY в своем столбце дисплея. Это простой пример комбинационной логики.

Поскольку летучие мыши расположены в фиксированных столбцах, мы можем «жестко запрограммировать» номера столбцов (3 и 28) в видеоподсистему. Каждый видеочип содержит две 5-битные константы: 0b00011 и 0b11100. Эти две константы сравниваются с идентификатором чипа (chipID), поэтому видеочип с идентификатором 00011 отображает левую летучую мышь с нижним пикселем в строке leftbatY, а видеочип с идентификатором 11100 отображает правую летучую мышь с нижним пикселем в строке rightbatY. Это также достигается с помощью комбинационной логики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни один чип никогда не будет нуждаться в отображении обеих бит , но возможно, что мяч может находиться в одном столбце с одной из бит, поэтому конструкция должна это учитывать.

5

Кинематический контроллер

Задача кинематического контроллера — перемещать мяч, обновляя его координаты, блокировать правую биту, когда мяч находится в правой части экрана, и передавать координаты мяча и двух бит другим частям системы (программе и видеоподсистеме).

Остальное выполняется другими аппаратными и программными средствами: левая ракетка управляется непосредственно (имитированным) джойстиком, а правая ракетка управляется (через интерфейс ввода-вывода) ядром CdM-8, на котором работает программа управления роботом.

Контроллер обновляет координаты и скорость мяча и передает их программе, которая использует эти значения для прогнозирования траектории полета мяча и соответствующего перемещения биты. Кинематический контроллер должен знать положение обеих бит, чтобы определить, попал ли мяч в какую-либо из них, а также отвечает за «блокировку» правой биты, когда мяч находится в правой половине экрана.

Положение мяча

Мяч перемещается по квадратному пространству, разделенному на ячейки сеткой 256 x 256, при этом ячейки пронумерованы от 0 до 255 слева направо и от 0 до 255 снизу вверх, так что нижняя левая ячейка имеет координаты 0,0. Координаты x и y мяча хранятся в виде 8-битных беззнаковых чисел, и все вычисления движения и обновления положения выполняются на основе этих 8-битных значений.

Управление дисплеем

Поскольку контроллер располагает координатами мяча и координатами Y двух бит, логично использовать их для передачи этих данных в видеоподсистему для отображения. К сожалению, дисплей не может отображать местоположение мяча с такой высокой точностью, поскольку его ширина и высота составляют всего 32 пикселя. Мы делаем так, чтобы каждый пиксель на дисплее соответствовал множеству ячеек сетки в пространстве (фактически, 64 ячейки сетки на каждый пиксель). Например, пиксель во 2-м столбце и 5-й строке экрана будет использоваться для отображения мяча, когда его фактическая координата X находится в диапазоне от 16 до 23, а координата Y — от 40 до 47. Преобразование координат контроллера в номера столбцов и строк экрана легко осуществляется путем отправки в видеоподсистему только 5 старших битов координат X и Y мяча. Координаты Y бит хранятся в виде 5-битных значений, поэтому преобразование не требуется.

Отображение скорости мяча

Скорость мяча, vxy, имеет горизонтальную (x) составляющую, vx, и вертикальную (y) составляющую, vy. Каждая из них представлена 3-битным числом в дополнительном коде (со знаком), что означает, что vx и vy могут принимать значения в диапазоне от -4 до +3. Это очень грубая шкала, но для наших целей она вполне подходит.

Положительная скорость по оси x означает, что мяч движется слева направо, а положительная скорость по оси y означает, что мяч движется снизу вверх. Отрицательные скорости, разумеется, означают, что мяч движется в противоположном направлении. Возможна любая комбинация скоростей vx и vy.

Каждый элемент данных, считываемый ядром CdM-8, должен быть представлен в виде 8-битной строки, поскольку CdM-8 — это 8-битная платформа. Вместо того чтобы дополнять каждый из двух компонентов скорости до 8 бит, мы объединяем их в одну 8-битную строку следующим образом: биты 0–2 несут vx, биты 3–5 несут vy, а биты 6–7 всегда устанавливаются в 0.

6

Отражение мяча

Когда мяч ударяется о биту или достигает одного из вертикальных краев пространства, он отскакивает (отражается) за счет инвертирования vx. Когда он ударяется о верхний или нижний край пространства, он отражается за счет инвертирования vy. Только когда мяч точно попадает в угол, для того чтобы он отскочил, необходимо инвертировать как vx, так и vy.

Следует отметить, что -4 нельзя корректно инвертировать, поскольку для +4 не существует 3-битного представления в дополнительном коде (дополнение до двойки). Фактически, 3-битное представление в дополнительном коде для –4 также равно –4, поэтому скорость мяча в этом направлении вообще не изменится. В этом случае отраженное значение скорости устанавливается равным +3.

Внутреннее хранилище

Для начала контроллеру необходимы две пары регистров: пара 8-битных для координат x и y мяча и пара 3-битных для x и y составляющих его скорости.

Он также включает два 8-битных регистра для хранения очков двух игроков и 5-битный регистр, в который записывается положение правой биты. Этот последний регистр используется для блокировки перемещения биты компьютером, когда мяч находится в правой половине экрана. Новое положение правой биты может быть зафиксировано в регистре только тогда, когда мяч находится в столбце отображения, число в котором не превышает 15.

Это всё состояние, которым нужно управлять. Остальная часть схемы является чисто комбинационной.

Расчет движения

Траектория мяча вычисляется итеративно, шаг за шагом, с использованием локальных часов. Эти часы никак не связаны с тактовой частотой процессора, хотя моделирование в Logisim объединяет все тактовые частоты, используемые в проекте. В некотором смысле наличие локальных часов означает, что контроллер представляет собой миниатюрный компьютер сам по себе, хотя у него нет памяти, и он выполняет вычисления исключительно с помощью регистров. У него также нет программы как таковой, поскольку он повторяет одну и ту же жестко запрограммированную «инструкцию» на каждом тактовом цикле.

Расчет представляет собой двухэтапный процесс:

Этап 1: пошаговое движение мяча в зависимости от текущей скорости.

Этап 2: изменения скорости на основе столкновений, обнаруженных на этапе 1.

Первый этап легко вычислить.

x := x + vx

и

y := y + vy

Координаты x и y используются для обозначения ячеек в виртуальном пространстве движения мяча. Компоненты скорости по осям x и y измеряются в единицах ячеек, перемещенных за такт, и представляются в виде 8-битных строк, при этом знаковый бит, как и положено, смещен влево. Новое положение мяча затем можно вычислить с помощью двух 8-битных сумматоров.

Определение момента, когда мяч достигает края платформы.

Очень просто определить, когда мяч столкнулся с одним из краев пространства движения: когда vx < 0, добавление его к координате x должно приводить к переносу (равному 1); если этого не происходит, мяч только что ударился о левую стену. Когда vx > 0, добавление его к координате x не должно приводить к переносу; если это происходит, мяч только что ударился о правую стену. Аналогично, при добавлении vy к y мы можем использовать значение переноса, чтобы определить, столкнулся ли мяч с потолком или с полом.

На самом деле кинематический контроллер не обнаруживает столкновения с краем. Он обнаруживает лишь то, что мяч оказался бы за пределами пространства движения, если бы его положение...

7

Была внесена необходимая корректировка координат. Это, очевидно, незаконно, поэтому при обнаружении новая координата не фиксируется в регистре координат. Вместо этого скорость мяча в этом измерении обнуляется, чтобы он «отскочил».

Обратите внимание, что существуют два типа столкновений: горизонтальные и вертикальные. В столкновении участвует только одна координата, другая не принимает участия. Конечно, если мяч направлен прямо в угол, он может одновременно удариться об обе стены; тем не менее, каждое направление столкновения будет обрабатываться независимо.

На втором этапе происходит обновление скорости. Если столкновения не было ни по горизонтали (x), ни по вертикали (y), скорость мяча остается неизменной. Если столкновение произошло, скорость в этом измерении должна быть компенсирована, что изменяет направление движения.

Как реализовать описанный выше двухфазный процесс? Простое решение — использовать обе половины тактового цикла. Когда тактовый сигнал высокий, координаты пересчитываются на основе текущей скорости; когда тактовый сигнал низкий, скорость изменяется в зависимости от того, привело ли движение к столкновению. Это означает, что фиксация координат должна срабатывать по спадающему фронту тактового сигнала, а фиксация скорости — по восходящему фронту.

Отбивание мяча от биты

Биты могут влиять только на горизонтальные отражения, поскольку сами они вертикальны. Процедура отражения практически идентична процедуре отражения мяча от стены. В последнем случае мы предполагаем, что стены находятся в точках x=0 и x=255, и используем перенос для определения момента, когда мяч пытается пересечь эту границу.

При обнаружении контакта с битой мы выполняем несколько иной расчет, но используем тот же метод обнаружения — анализ траектории полета мяча. Левая бита находится в третьем столбце на экране, что означает, что ее координаты x находятся в диапазоне от 24 до 31. Если предположить, что мяч попадет в середину биты, это означает, что в точке контакта его координата x будет равна 28.

Теперь, когда мы используем отрицательное значение vx для обновления положения мяча (то есть, он движется справа налево), мы сначала вычитаем 28 из старого значения x, затем добавляем vx, и если перенос равен 0, мяч может удариться о биту (но только если координата мяча ay помещает его в пределах длины биты).

–28 в представлении в виде 8-битного числа в дополнительном коде равно 0xe4. Расстояние для правой биты такое же, 28 единиц, только теперь мяч движется в противоположном направлении, поэтому расстояние положительное: 0x1c.

Подведение итогов игры

Счёт игрока в игре — это количество отражений мяча от вертикальной стены в половине зоны движения другого игрока. Контроллер включает два счётчика для подсчёта очков. (В данном случае каждый счётчик представляет собой регистр с шагом увеличения обратной связи: для этого используется стандартный компонент Logisim).

Запуск счетчиков очков происходит от сумматора, реализующего операцию x+vx на этапе 1, или, точнее, от его схемы обнаружения столкновений со стеной. Каждый раз, когда обнаруживается столкновение со стеной (напомним, что это происходит путем определения того, что перенос сумматора противоположен знаку vx), это служит сигналом разрешения для обновления счетчика очков в следующем (низкочастотном) цикле этапа 2. Победа того или иного игрока зависит исключительно от знака vx в точке столкновения.

8

Краткое описание проекта

Вкратце, конструкция кинематического контроллера состоит из шести простых частей схемы:

• Обновление X

• Обновление Y

• отражение vx

• отражение vy

• обнаружение столкновений летучих мышей

• ведение счета

Взаимосвязь между указанными выше частями следующая: обновления по осям X и Y управляют отражениями по осям vx и vy, причём отражение по оси vx также определяется обнаружением столкновений летучих мышей. Наконец, подсчёт очков полностью контролируется обновлением по оси X.

Технические характеристики кинематического контроллера и двух вспомогательных микросхем, от которых он зависит, приведены в приложении в конце этого документа.

Взаимодействие игры с платформой CdM-8

Программе, работающей на процессоре, необходимо знать координаты и скорость мяча для выполнения прогнозов. После определения желаемого положения правой биты эти данные должны быть переданы кинематическому контроллеру.

Следовательно, интерфейс должен включать один регистр ввода-вывода, в который программа будет записывать координату Y нужной летучей мыши. Это 5-битный регистр, который должен использовать старшие биты из набора данных ввода-вывода .

Для этой игры подключим геймпад к выводу IO-3 (адрес = 0xf3). Тот же адрес можно использовать для считывания скорости мяча vxy packed, как это делает контроллер, в 8-битное слово с двумя старшими битами, которые не используются. В примечаниях под названием « Работа с полноядерной системой CDM-8» , доступных отдельно, объясняется, как совместно использовать адреса ввода-вывода.

Для того чтобы программа могла считывать 8-битные координаты x и y мяча, следует использовать еще два регистра, например, IO-4 и IO-5. Ни скорость, ни координаты не требуют регистров в интерфейсе, поскольку контроллер фиксирует их на каждом тактовом цикле и выдает на выводы с правой стороны. Все, что нужно сделать интерфейсу, — это декодировать адрес ввода/вывода/направление передачи и выдать эти значения в пакет данных ввода/вывода .

Программное обеспечение

Программа должна предсказать траекторию мяча, исходя из его текущего положения и скорости. Она должна определить точку, в которой мяч пересечет 28 -ю вертикальную отметку на экране (считая от 0), и записать его координату Y в регистр IO-3. Это необходимо сделать достаточно быстро, потому что если за это время мяч пролетит до средней точки на экране, контроллер не скопирует содержимое регистра IO-3 на свой задний контакт, и в результате правая бита не сдвинется с места, а мяч, скорее всего, ударится о правую стену.

Необходимость работать быстро означает, что попытка следовать аппаратному алгоритму в программном обеспечении не даст удовлетворительных результатов, поскольку процессор слишком медленный по сравнению с контроллером. Вместо того чтобы имитировать контроллер, добавляя небольшие приращения к координатам и вычисляя следующее местоположение до приближения к бите, мы должны вычислить конечное местоположение мяча в точке пересечения за один шаг. Диаграмма на следующей странице показывает, как это можно сделать.

9

Расстояние между мячом и правой ракеткой вдоль горизонтальной оси составляет 224 – x (здесь и далее мы будем измерять любые расстояния в субпикселях, чтобы масштабировать доску до размера 256x256). Если горизонтальная скорость мяча равна vx, то он будет

d=y+ (224– x )/ vx #×# vy – 512

512#

y+ (224– x )/ vx #×# vy

d=y+ (224– x )/ vx #×# vy – 256

256#

x,y#

256#

224#

224– x

224– x

x,y#

224#

256#

д

256 – д 256#

256#

x,y# д

256#

224#

224– x

Предположим, что мяч достигнет линии удара за ( 224 – x )/ vx тактовых циклов контроллера. Его вертикальное смещение за это время составит ( 224 – x )/ vx × vy . Это смещение, добавленное к текущей координате y, определяет точку пересечения на линии удара, в которой мяч достигнет цели. Или, скорее, достигнет , если мы сможем гарантировать, что он не столкнется с горизонтальной стеной.

В текущей конструкции ни один объект, кроме мяча, никогда не движется в направлении оси x ; это означает, что vx имеет постоянную величину. Контроллер устанавливает vx равным –2 (110 в 3-битном дополнительном коде) при сбросе, поэтому абсолютное значение горизонтальной скорости остается равным 2. С другой стороны, vy также является 3-битным числом, поэтому его абсолютное значение может быть не более 4.

Это означает, что в программе мы можем легко как делить, так и умножать. Деление на 2 осуществляется сдвигом вправо, а умножение на 2 и 4 — сдвигом влево; наконец, умножение на 3 сводится к сдвигу и сложению.

В процессе «умножения» и сложения для получения смещения и конечной точки пересечения сохраняются только младшие 8 бит; необходимо обратить внимание на бит переноса. Действительно, как показывают приведенные выше диаграммы, если результат d получен без переноса 1 (слева) или с переносом 1, происходящим четное число раз (справа), d является координатой y точки пересечения. Однако если бит переноса был получен нечетное число раз (например, один раз на среднем рисунке), d необходимо вычесть из 256. (Но это просто 8-битный дополнительный код.)

10

В приведенном выше анализе мы предположили, что вертикальная скорость vy положительна. При vy < 0 ничего существенно не меняется. Разница заключается в том, что вместо подсчета количества переносов в 1 при вычислении, мы подсчитываем количество переносов в 0. Действительно, когда сложение отрицательного с положительным приводит к положительному результату (в терминах приведенного выше рисунка: когда горизонтальная линия не пересекается), отрицательное значение приведет к переносу в 1 (поскольку в знаковом бите уже есть 1, и оно может стать 0 только при переносе из 1).

Как минимум, программа должна уметь обрабатывать одно отражение. Это достаточно просто (требуется лишь несколько арифметических операций и проверок) и вполне достаточно, если базовый контроллер не расширен для включения случайных колебаний скорости и/или передачи скорости от биты к мячу. Однако, если такие расширения будут предприняты, угол падения может стать довольно крутым, в этом случае мяч может дважды отскочить от стен (как показано на правой диаграмме выше).

Предлагаемая последовательность этапов проектирования

Перед подключением к геймпаду используйте эмулятор Cocoemu для тщательной отладки кода. В качестве обычных адресов памяти используйте адреса ввода/вывода от 0xf3 до 0xf5 и имитируйте работу контроллера, помещая в них константы. Таким образом, вы сможете полностью отладить программу прогнозирования траектории до создания контроллера и других схем.

2. Начните работу над аппаратной частью параллельно с программной. Для начала создайте микросхему с одним вертикальным рядом пикселей, которая будет отображать один столбец 32x32-пиксельного дисплея. Микросхема должна выдавать 32-битное растровое изображение из нулей, или изображение однопиксельного мяча на определенной высоте, или изображение биты (3 последовательных пикселя на некоторой высоте), или и мяч, и биту. Все будет зависеть от входных сигналов на восточной стороне. Используйте выводы для тщательной отладки схемы. Затем соедините 32 копии микросхемы и посмотрите, сможете ли вы управлять мячом и битами с помощью выводов. Теперь вы готовы перейти к созданию контроллера.

Внимательно следуйте спецификации микросхемы контроллера . Проверьте всё несколько раз. Сосредоточьтесь на защёлках X, Y, vx и vy и создайте рабочий прототип, который сможет правильно перемещать мяч. Исключите части, отвечающие за столкновение биты, и регистры счёта. Подключите контакты к контроллеру и установите координаты Y для обеих бит. Нажимая на тактовый сигнал, попробуйте заставить мяч лететь и отражаться. Затем подключите джойстик к входному контакту LEFTYIN левой биты, установите достаточно низкую частоту тактов и попробуйте поиграть, отбивая мяч от стен и неподвижной правой биты.

4. Если вы дошли до этого момента, ваш контроллер, по сути, работает. Быстро создайте компьютерный интерфейс и поручите своему программисту запустить игру. Однако разработайте собственные небольшие тесты, которые покажут, что нужный файл работает корректно под управлением программы, чтобы, когда программист намекнет, что проблема в оборудовании, у вас было убедительное доказательство его неправоты.

УДАЧИ!

11

Приложение: Технические характеристики микросхемы

В кинематическом контроллере используются следующие две микросхемы. Каждая из них является чисто комбинационной. Другими словами, каждая из них действует как математическая или логическая функция.

Первый способ используется для изменения направления движения мяча либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении. Старая и новая скорости всегда имеют противоположный знак, но фишка не выполняет математически корректное изменение знака, поскольку предполагает, что –(–4) = 3, что приводит к слегка неверному углу отражения мяча. Это лишь делает игру интереснее.

Технические характеристики микросхемы

Имя: отражение

Контакты ввода/вывода

Входные данные: oldv(3)

Вывод: newv(3)

Комбинационный

newv =

if oldv = 0b100 then oldv'

иначе oldv'+1

Спецификация конечного чипа

Второй чип определяет, находится ли мяч в одном из рядов экрана, занятых одной из бит. Это используется для определения того, соприкоснулись ли бита и мяч.

Технические характеристики микросхемы

Имя: inrange

Контакты ввода/вывода

Входные данные: Yball(5), Ybat(5)

Вывод: shareArow

Комбинационный

shareArow = Yball = Ybat

∨ Yball = (Ybat+1)

∨ Yball = (Ybat+2)

Спецификация конечного чипа

Описание кинематического контроллера приведено на следующих двух страницах.

12

Технические характеристики микросхемы

Название: кинематический_контроллер

Использует комбинационные чипы: reflect(3->3), inrange(5,5->1)

Контакты ввода/вывода

Ввод: сброс # Северная сторона

# Вертикальные координаты летучих мышей (с джойстика и программы) Вход: leftYin(5) # Северная сторона

Ввод: rightYin(5) # Западная сторона

# Координаты и скорость мяча (для программы CdM-8) Вывод: xball(8), yball(8), vxy(8) # Западная сторона

# scoreA, scoreB используются для обновления табло

Вывод: scoreA(8), scoreB(8) # Южная сторона

# номер первого столбца отображения

Вывод: ноль(5) # Восточная сторона

# Координаты мяча (для отображения)

Вывод: ballX(5), ballY(5) # Восточная сторона

# Вертикальные координаты летучих мышей (для отображения)

Вывод: rightYout(5), leftYout(5) # Восточная сторона

Внутренний

Сигналы: vxneg, vyneg, xrefl, yrefl

Сигналы: hitA, hitB # один из них будет истинным, когда # мяч пройдет мимо биты другого игрока

Сигналы: Lbcontact, Rbcontact, Bcontact

Сигналы: longVX(8), longVY(8)

Защелки:

register(8) xreg,yreg # хранит текущие координаты x и y мяча в пространстве 256x256 register(3) vx,vy # компоненты скорости мяча по осям x и y

resgister(8) scA,scB # результаты двух игроков resgister(5) rightYreg # удерживает правую биту по координате Y

Комбинационный

ноль = 0b00000

leftYout = leftYin # Позиция левой биты передана без изменений #

rightYout = rightYreg # Позиция правой биты берется из # регистра

ballX = xreg.split(3:7) # 5 средних бит координат мяча ballY = yreg.split(3:7) # используется для определения местоположения мяча на экране

vxy(0:2) = vx # Скорость имеет 3-битную x-компоненту vxy(3:5) = vy # и 3-битную y-компоненту vxy(6:7) = 0b00 # дополнена двумя нулями до 8 бит

# Расширяем каждое 3-битное значение скорости до 8-битного числа в дополнительном коде, # устанавливая 5 старших битов расширенной версии в знак # 3-битной версии. Это необходимо, чтобы мы могли складывать vx с x и vy с y. longVX = vx.sign_extend(3->8,vx(2))

longVY = vy.sign_extend(3->8,vy(2))

13

vxneg = longVX.split(7) # Отрицательная ли скорость по оси x? xrefl = (xreg + longVX).carry ≠ vxneg # Мяч ударился о стену?

vyneg = longVY.split(7) # Отрицательная ли скорость по оси Y? yrefl = (yreg + longVY).carry ≠ vyneg # Мяч коснулся пола # или потолка?

hitA = xrefl ∧ vxneg # игрок A забил гол? hitB = xrefl ∧ vxneg' # игрок B забил гол?

# Мяч попал в правую биту?

LBcontact = ( ((xreg + 0xe4) + longVX).carry ≠ vxneg ) ∧ inrange (y, leftYin)

Мяч попал в левую биту?

RBcontact = ( ((xreg + 0x1c) + longVX).carry ≠ vxneg ) ∧ inrange(y, rightYin)

Bcontact = Lbcontact ∨ RBcontact

Поведение

При спадающем фронте тактового сигнала выполните:

xreg := # обновить координату x мяча

если сброс, то 0xc0 # x в начале игры

else xreg + longVX # добавить скорость по оси x к скорости по оси x

включено благодаря:

(xrefl' ∧ Bcontact') ∨ reset

yreg := # обновить y-координату мяча

если сброс, то 0x80 # y в начале игры

else yreg + longVY # добавить скорость по оси Y к скорости по оси Y

включено благодаря:

yrefl' ∨ reset

# Правая бита может двигаться только тогда, когда мяч не находится на ней.

# правая часть экрана (номер столбца < 16):

rightYreg :=

если сброс, то 0x0f иначе RightYin

включено благодаря:

ballX.split(4)'

При восходящем фронте тактового сигнала выполните:

vx := # обновление x-скорости

если сброс, то 0b110 # изначально -2

else reflect(vx) # горизонтальный отскок

включено благодаря:

xrefl ∨ Bcontact ∨ reset

vy := # обновить скорость по оси Y

если сброс, то 0b001 # изначально +1

else reflect(vy) # вертикальный отскок

включено благодаря:

yrefl ∨ reset

scA := scA + 1 enabled by hitA

scB := scB + 1 enabled by hitB

Спецификация конечного чипа

14